|  | Nr. /14.09.2026 |
| --- | --- |

Către:	Serviciul Optimizarea Exploatarii Zacamintelor / Directia Productie

În atenția:	Domnului Nicolae Bogdan SIMESCU

Sef Serviciul Optimizarea Exploatarii Zacamintelor

Referitor:	Referat de necesitate privind analizarea sondei 156 Prod, explorare-evaluare, structura Nadeș-Prod-Seleuș

REFERAT DE NECESITATE

privind analizarea sondei 156 Prod, explorare-evaluare, structura Nadeș-Prod-Seleuș

1. Prezentarea zăcământului Nadeș-Prod-Seleuș

Structura Nadeș-Prod-Seleuș este situată în județul Mureș, la cca. 10 km NV de municipiul Sighișoara, iar din punct de vedere geologic aparține unității tectonice majore Bazinul Transilvaniei, făcând parte din grupul central al structurilor gazeifere. Se învecinează cu structurile Filitelnic, Sighișoara, Șoimuș și Eliseni.

Lucrările de foraj executate începând cu anul 1929 au pus în evidență depozite aparținând Badenianului, Buglovianului, Sarmațianului și Pliocenului, sonda 100 Nadeș deschizând întreaga stivă sedimentară până la sare, pe o grosime de 3.944 m. Sedimentarul de interes pentru acumularea de hidrocarburi are o grosime totală de 2.410 m și a fost împărțit în 22 de complexe gazeifere, numerotate de sus în jos de la I la XXI și subîmpărțite în 117 zone (unități de calcul), pentru creșterea acurateței evaluărilor. Rocile poros-permeabile sunt reprezentate în principal prin nisipuri, mai cu seamă la nivelul orizonturilor sarmațiene, și prin gresii, tot mai frecvente spre orizonturile inferioare bugloviene și badeniene.

Tabelul 1 – Succesiunea litostratigrafică și complexele gazeifere

| Etaj | Interval (m) | Grosime (m) | Litologie predominantă | Complexe gazeifere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pliocen | 366÷494 | 128 | nisipuri cenușii fine, marne compacte, tufuri andezitice, calcare de ape dulci | I |
| Sarmațian | 494÷1.997 | 1.503 | alternanțe de nisipuri și gresii, bogate în resturi cărbunoase | II÷XV |
| Buglovian | 1.997÷2.356 | 359 | nisipuri, marne nisipoase și gresii | int. (XV-XVI), XVI, XVII, XVIII |
| Badenian | 2.356÷2.776 | 420 | gresii cu matrice argiloasă, argile și marne compacte | XIX, XX, XXI |

Limita de discordanță Sarmațian/Buglovian se situează la topul complexului intermediar (XV-XVI), iar limita Buglovian/Badenian în capacul pachetului XIX. Seismica 3D a pus în evidență 10 falii mai importante, cu orientare aproximativ N-S și sărituri mici, de ordinul zecilor de metri. Până la discordanța Sarmațian/Buglovian există două boltiri distincte, în zonele Nadeș și Prod, separate de o zonă depresionară de mică amploare; începând cu complexul XV boltirea Prod-Seleuș dispare treptat, astfel încât de la complexul X până la complexul I rămâne o singură boltire, în zona Nadeș. Structura se prezintă, în consecință, ca o ridicare domală bine individualizată, cu orientare NNE-SSV, afectată în profunzime de o importantă dizarmonie structurală, axul deplasându-se spre vest odată cu creșterea adâncimii.

Acumulările de gaze sunt localizate în capcane structurale și combinate, în cadrul celor din urmă distingându-se capcane structural-tectonice și stratigrafice.

Tabelul 2 – Valorile medii ale parametrilor de zăcământ

| Porozitate efectivă | Saturație în gaze | Presiune inițială | Temperatură | Metan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8÷17 % | 55÷75 % | 39÷293 ata | 18÷75 °C | 92÷99 % |

Exploatarea structurii a început în anul 1936, prin punerea în producție a sondei 1, la obiectivul Sa II’; ultimele sonde săpate au fost 209 (2024) și 211 (2025).

2. Justificarea săpării sondei 156 Prod

Pentru promovarea volumului de rezerve probabile atribuite sondei 11 Prod pe segmentul Prod, s-a analizat oportunitatea săpării unei sonde noi, 156 Prod, în vederea preluării acestor rezerve omologate la nivelul obiectivelor Bn XX+XIX, Bgl XVII, Bgl (XV-XVI), Sa XIV și Sa XIII, prevăzute inițial a fi valorificate prin revenirea la aceste obiective în sonda 11 Prod. Întrucât revenirea în sonda 11 Prod (abandonată) la obiectivele inferioare presupune frezarea a 16 dopuri de ciment, ceea ce reprezintă un risc tehnic major, se propune săparea sondei noi 156 Prod, explorare-evaluare.

Tabelul 3 – Rezultatele probelor de producție efectuate în sonda 11 Prod

| Obiectiv | Ps (bar) | Duză (mm) | pd (bar) | Rezultatul probei |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bn XX | 125/134 | 6 | 13/17 | 7.800 stmc/zi gaze curate |
| Bn XIX | 231/231 | 4 | 87/101 | 22.000 stmc/zi gaze curate |
| Bgl XVIII | 100/220 | 8 | 49/92 | gaze + 600 l/h |
| Bgl XVII | 199/203 | 6 | 55/84 | 30.800 stmc/zi + 200 l a.s./zi |
| int. (XV-XVI) | 205/206 | 6 | 146/149 | 84.400 stmc/zi gaze curate |
| Sa XIV | 115/148 | 8 | 15/40 | 15.200 stmc/zi + 60 l/h a.s. |
| Sa XIII | 162/162 | 8 | 22/44 | 22.000 stmc/zi + 150 l/h a.s. |

Locația sondei 156 Prod este amplasată la cca. 350 m SV de sonda 11 Prod, poziția fiind recunoscută în teren, la coordonatele STEREO ’70: x = 528.200; y = 473.209; z = 381 m.

3. Construcția sondei și programul de investigații propus

Sonda 156 Prod este o sondă de explorare-evaluare, care se va săpa până la adâncimea totală de 2.650 m TVD (2.658 m MD), cu o deplasare la țintă de 30 m. Sonda va deschide complexele gazeifere până la Bn XX, cu posibilități de retragere până la complexul Sa XIII. Limitele geologice estimate sunt:

- Pliocen/Sarmațian ≈ 680 m;

- Sarmațian/Buglovian ≈ 1.985 m;

- Buglovian/Badenian ≈ 2.370 m.

Tabelul 4 – Programul de foraj, schema de tubaj și fluidul de foraj (adâncimi TVD; cotele MD corespondente: 1.308 m, 2.358 m, 2.658 m)

| Tronson (m) | Sapă (mm) | Coloană de tubaj | Fluid de foraj | Densitate (kg/dmc) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0÷250 | 444,5 | 13 ⅜ in, 0÷250 m | natural dispersat | 1,050÷1,150 |
| 250÷1.300 | 311,2 | 9 ⅝ in, 0÷1.300 m | inhibitiv | 1,100÷1,150 |
| 1.300÷2.350 | 215,9 | 5 ½ in, 0÷2.650 m | inhibitiv/RDF | 1,100÷1,150 |
| 2.350÷2.650 | 215,9 |  | inhibitiv/RDF | 1,150÷1,200 |

Toate cele trei coloane se cimentează pe întreaga lungime.

Tabelul 5 – Programul de investigații și de prelevare a probelor

| Tip de investigație / probă | Interval, densitate și observații |
| --- | --- |
| GR, DLL, deviație orientată, cavernometrie | 50÷250 m; 250÷1.300/1.308 m; 1.300/1.308÷2.650/2.658 m |
| Investigație complexă | 1.300/1.308÷2.650/2.658 m |
| Carotaj acustic de cimentare | pentru coloanele de 13 ⅜ in, 9 ⅝ in și 5 ½ in |
| Cabină de mud-logging | 0÷2.650/2.658 m |
| Probe de sită | din 10 în 10 m sau la solicitarea supervizorului geolog |
| Carote mecanice | nesolicitate prin tema de proiectare |
| Perforare | perforator 3 ⅜ in DP, 20 jet/ml, cca. 130 m selectiv, în intervalul 2.380÷2.550 m |

4. Solicitare

În cadrul analizei privind aplicarea operațiilor de stimulare, desfășurată împreună cu compania de consultanță OPECS, obiectivul Bn XIX-XX-XXI se numără printre obiectivele reținute pentru evaluare din punctul de vedere al pretabilității la astfel de operații. Dintre sondele analizate, sonda 304 Prod a îndeplinit un număr important dintre criteriile de selecție stabilite, constituindu-se într-un candidat favorabil pentru operația de stimulare la același obiectiv.

Sonda 156 Prod are ca obiectiv principal tot complexul Bn XIX-XX-XXI, însă propunerea de săpare a acesteia a fost întocmită anterior analizei de pretabilitate a obiectivului la operațiile de stimulare. În consecință, sonda nu a fost proiectată inițial pentru executarea unei operații de stimulare hidraulică, nici din punctul de vedere al construcției, nici al programului de investigații.

Având în vedere cele prezentate, solicităm evaluarea sondei 156 Prod de către consultantul OPECS și transmiterea, în urma acestei evaluări, a:

–	unui program de săpare adaptat executării operației de stimulare hidraulică la obiectivul Bn XIX-XX-XXI;

–	elementelor de construcție a sondei impuse de această operație — schema de coloane și capul de erupție;

–	programului de investigații geofizice necesar caracterizării stratelor în vederea proiectării stimulării, precum și a necesarului prelevării de carote mecanice, dacă este cazul.

Director Sucursala Mediaș

Constantin Ioan TOTAN

Inginer Șef Exploatare

Alexandru Cristian NIȚULETE

Întocmit

Șef Serviciu Geologic

Bogdan-Nicolae ȘERBAN